ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ

вопросов к базе сметных нормативов ФСНБ-2020,

требующих совместного обсуждения

1. Действующая база сметного нормирования (приказ Минстроя РФ  от 15.06.2017г. № 886/пр)

Исключить из ГЭСН 81-02-06-2017  Сборник 6 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные» норму 06-01-003-02 (трудозатраты на комплекс работ: устройство опалубки, армирование, бетонирование, уход за бетоном в размере 76,87 определены ошибочно, снижение против действовавшей нормы в 2,9 раза. Коллизия – трудозатраты  на комплекс работ в 2.34 раза ниже, чем норма на устройство бетонной неармированной подготовки. Убытки строительных организаций по данному виду работ с принятием данной нормы доходят до 3 тыс.  руб. на 1 куб. м).

Рассмотреть вопрос по синхронизации трудозатрат ГЭСН Сборника № 6 с нормами города Москвы. Вместо удаленной нормы ввести в Сборник №6 дополнительные нормы из ТСН-2001.3-6  «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные» раздел 2 «Возведение монолитных железобетонных конструкций фундаментов под здания и сооружения в мелкощитовой индустриальной опалубке (элементы массой до 50 кг, площадью щита до 3м2).

2. Совместно с Минстроем России рассмотреть обоснованность снижения затрат труда на видах работ, обеспечивающих устойчивость и эксплуатационную надежность зданий и сооружений:

2.1  Жилищно-гражданское строительство.

| Номер сборника, наименование | наименование видов работ, претерпевших изменение трудоемкости | % снижения затрат труда к базе ГЭСН 2017г. | Предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| ГЭСН 81-02-05 Сборник 5 «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов» | 1) Погружение дизель-молотом на гусеничном копре ж/б свай 2) Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин 3) погружение одиночных составных железобетонных свай | Снижение до 10,5% Снижение от 40 до 50%; Снижение 28-30% | Рассмотреть обоснованность снижения трудозатрат |
| ГЭСН 81-02-06-2020 Сборник 6 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные» | 06-01-003-02 «Устройство фундаментных железобетонных плит плоских с помощью бетононасоса Норма, введенная Приказом №886/пр, определена ошибочно В целях недопущения ухудшения положения на строительном рынке организаций, осуществляющих работы по устройству монолитных бетонных и железобетонных конструкций исключить норму из сборника 6. Трудоемкость работ синхронизировать с территориальными нормами Москвы. В базе для массового строительства отсутствуют нормы в отношении устройства резьбовых и обжимных соединений арматурных стержней каркасов | Затраты труда на комплекс работ по устройству ж/б плиты, в размере 76,87 чел-час. в 2,34 раза ниже расценки на устройство бетонной неармированной бетонной подготовки В сборнике 6 есть прямые расценки в составе норм и расценок устройства монолитных железобетонных конструкций атомных станций | Рассмотреть вопрос о приведении в соответствие по затратам труда с территориальными нормами города Москвы – ТСН-2001.3-6 «Бетонные железобетонные конструкции монолитные. Раздел 2 «Возведение монолитных железобетонных конструкций фундаментов под здания и сооружения в мелкощитовой индустриальной опалубке» - нормы 6-70-3, 6-71-3, 6-72-1, 6-72-3, 6-73-6, 6-98 Расценки 06-22-006-02, 06-22-04-01 в отношении устройства резьбовых и обжимных муфт сделать общедоступными для применения на всех объектах, независимо от ведомственных норм. Муфты соответствующих диаметров ввести в КСР. |
| ГЭСН 81-02-07-2020 Сборник 7 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные» | Снижение затрат труда на монтажные работы: -на установке колонн -на установке панелей перекрытий и покрытий -на установке лестничных площадок и маршей -на установке панелей наружных стен | Снижение на 11% Снижение на 16% Снижение на 16% Снижение на 16% | Рассмотреть обоснованность снижения трудозатрат |
| ГЭСН 81-02-08-2020 Сборник 8 «Конструкции из кирпича и блоков» | Снижение затрат труда при кладке наружных стен Снижение затрат труда при кладке перегородок и внутренних стен: Снижение затрат труда при устройстве основания под фундаменты Снижение затрат труда (практически в 3 раза) при устройстве: -песчаного основания (0,78 чел-час на 1м3) -щебеночного (0,85 чел-час на 1м3) -гравийного (0,85 чел-час на 1м3) | Снижение на 16% Снижение на 16% Снижение на 60% Снижение на 65% Снижение на 66% | Рассмотреть обоснованность определения норм. Средние разряды в нормах не увязаны с ЕТКС. При определении среднего разряда работ не устанавливается вид кладки (под штукатурку, утепление или под расшивку), сложность стен (простые глухие или с проемами). Рассмотреть обоснованность определения норм с учетом определения среднего разряда работ соответствующего ЕТКС |
| ГЭСН 81-02-11-2020 Сборник 11 «Полы» | Снижение затрат труда при: - уплотнении грунта - оклеечной гидроизоляции - плитной тепло и звукоизоляции - бетонной стяжки - покрытий из гранитных плит - на устройстве паркета (паркетные доски, щиты паркетного паркета, мозаичный или штучный паркет) -покрытий из линолеума на клее | Снижение на 12% Снижение на 31% Снижение на 9% Снижение на 28% Снижение на 13,4% Снижение на 10% Снижение на 10% | Рассмотреть обоснованность снижения трудозатрат |
| ГЭСН 81-02-12-2020 Сборник 12 «Кровли» | Снижение затрат труда на следующие виды работ: -устройство деформационных швов -устройство кровель из оцинкованной стали -устройство желобов -ограждение кровель перилами -утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного -тоже из минеральной ваты -утепление покрытий керамзитом -устройство оклеечной и обмазочной пароизоляции в один слой -устройство выравнивающих цементно-песчаных, асфальтобетонных стяжек | Снижение на 11,5% Снижение на 12,2% Снижение на 11,5% Снижение на 11,5% Снижение на 11,5% Снижение на 11,5% Снижение на 11% Снижение на 11,5% Снижение на 11% | Рассмотреть обоснованность снижения затрат и учесть следующее: 1) В нормах недостаточно учтены дополнительные затраты, возникающие с соблюдением требований при работе на высоте – не учтена не только необходимость установки временных ограждений с проблемой их крепления, но и снижение трудоемкости работ при работе с канатным доступом. 2) с 2017г. из норм удален весь механизированный инструмент с соответствующими затратами времени на буровые, крепежные работы. Соответствующие изменения не учтены в проекте Методики по накладным расходам |
| ГЭСН 81-02-15-2020 Сборник 15 «Отделочные работы» | Снижение затрат труда по следующим видам работ: -облицовочные работы с применением гранита и мрамора - штукатурные работы на фасадах независимо от вида простая, улучшенная или высококачественная - тоже по оштукатуриванию внутренних поверхностей -выравнивание внутренних поверхностей сухими смесями - окраска фасадов, внутренних помещений, обойные работы - облицовочные работы по металлическому каркасу металлосайдингом -устройство вентилируемых фасадов | Снижение на 11-12% Снижение на 13,8% Снижение на 13,8% Снижение на 38-40%, (на 40% по потолкам) Снижение на 10% Удален весь электроинструмент (шуруповерты, перфораторы, дрели, дисковые пилы, машины угло-шлифовальные) время использования которых при производстве работ доходит до 40-50%. | Рассмотреть обоснованность снижения трудозатрат |

2.2. Транспортное строительство

| Номер сборника, наименование | наименование видов работ, претерпевших изменение трудоемкости | % снижения затрат труда к базе ГЭСН 2017г. | Предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| ГЭСН 81-02-01-2020 Сборник 1 «Земляные работы» | Снижение затрат труда на: -разработку грунта экскаваторами независимо от емкости ковшей с погрузкой в автомобили самосвалы -возведение насыпей из резервов экскаваторами драглайн с ковшом емкостью 1, 065, 0,5м3 | Снижение на 16% Снижение на 13% | Рассмотреть вопрос обоснованности снижения эксплуатационных расходов |
| ГЭСН 81-02-27-2020 Сборник 27 «Автомобильные дороги» | -при применении базисно-индексного метода установленный Минстроем индекс на автомобильные дороги ниже, чем для «прочих работ». Проблема в применении индекса к капитальному ремонту дорог и отсутствию применяемых материалов в КСР и в Перечне ценообразующих ресурсов в транспортном строительстве. |  | 1. Просить Минстрой России ввести индексы для капитального ремонта автомобильных работ применительно к видам затрат (заработная плата, эксплуатация машин и механизмов, материалы) 2. Ввести в Перечень специализированных ценообразующих строительных ресурсов, применяемых при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений» (Приказ Минстроя России №499) современные материалы, закладываемые в проекте, в соответствии с ПНСТ 183, 184 3. Просить Минстрой России ускорить принятие поправок в Методику расчета индексов в части определения сметной стоимости строительных ресурсов, учтенных в сметной документации и отсутствующих в сметно-нормативной базе |
| ГЭСН 81-02-30-2020 Сборник 30 Мосты и трубы | -устройство сборных фундаментов труб и опор мостов -устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов -установка пролетных строений мостов | Снижение на 11,9% Снижение на 28% Снижение от 9 до 15% | Рассмотреть обоснованность снижения трудозатрат |

2.3. Промышленное строительство

| Номер сборника, наименование | наименование видов работ, претерпевших изменение трудоемкости | % снижения затрат труда к базе ГЭСН 2017г. | Предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| ГЭСН 81-02-07-2020 Сборник 7 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные» | Снижение затрат на монтажные работы: - на монтаже колонн, независимо от их массы - на установке панелей наружных стен рядовых до 6м весом до 5т, независимо от площади панели до 10м2 или выше: - на установке лестничных площадок и маршей | Снижение на 11% Снижение на 16% Снижение на 16% | Рассмотреть обоснованность снижения трудозатрат |
| ГЭСН 81-02-09-2020 Сборник 9 «Строительные металлические конструкции» | Снижение затрат труда по электродуговой сварке при: -монтаже каркасов -опорных частей каркасов -покрытий (балки, фермы) Нормы не учитывают затраты, связанные с особенностями, транспортировки, складирования и монтажа металлоконструкций, с защитными покрытиями, нанесенными методом горячего цинкования (ГОСТ 9.307-89 Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля»). | Снижение на 17,3% Снижение на 20% Снижение на 17% | Рассмотреть обоснованность снижения трудозатрат Ввести в общую часть сборника коэффициент учитывающий риск повреждения и полной отбраковки изделия. |

3. Работы угледобывающих предприятий при подземной и открытой разработке угля осуществляются по территориальным расценкам

| Номер сборника, наименование | наименование видов работ, претерпевших изменение трудоемкости | % снижения затрат труда к базе ТЭСН | Предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| ГЭСН 81-02-03-2020 Сборник 3 «Буровзрывные работы» | - 1) Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях и котлованах (в траншеях по дну от 1,5 до 3м); - 2) Разрыхление скальных грунтов зарядами на уступах - 3) Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах | Снижение на 40% Снижение от 10,7 до 45% Снижение от 39,5% до 7,6 раз | В связи с переходом на единую систему сметного нормирования рассмотреть вопрос о включении в план НИОКР Минстроя России разработку проектов сборников на подготовительные строительные работы к добыче угля с учетом применяемой техники и технологий При разработке Сборника 35 учесть особенности формирования тарифа и надбавок, применяемых в угольной отрасли и технологий, обеспечивающих безопасность горнопроходческих работ и работ по добыче угля (пылеудаление и т.д.) |
| ГЭСН 81-02-02-2020 Сборник 2 «Горновскрышные работы» | Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузодъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата… | Основной проблемой является то, что нормы не соответствуют современному уровню технического обеспечения: - 1) Нормы ограничены грузоподъемностью автомобилей -самосвалов до 110т. Основной парк автотранспорта - БЕЛАЗы грузоподъемностью от 130 до 360 тонн; - 2) нормами ограничена емкость ковшей экскаваторов до 12,5м3, на балансе предприятий электрические карьерные мехлопаты от 12,5 до 35 и даже 55м3, емкость ковшей драглайнов доходит до 40м3, гидравлических экскаваторов с ДВС до 22, 28м3 |  |
| ГЭСН 81-02-35-2020 Сборник 35 «Горнопроходческие работы» | Необходима полная переработка сборника в части перераспределения прямых затрат. Необходимо учитывать особенности оплаты труда подземных и наземных рабочих, | В 3 раза снижена заработная плата рабочих, занижены эксплуатационные затраты |  |

4. Совместное обсуждение подходов к определению размера заработной платы и формирование сметных норм и расценок в строительстве в случае проведения регуляторной гильотины в отношении ЕТКС, ЕНиР и нормативных документов, устанавливающих надбавки в строительстве.